Причиной утечки газа может быть: - неисправность плит, труб, колонок, баллонов; - неправильная установка газового оборудования - слабое крепление шланга; - неполное закрытие крана; - заливание огня водой; - задувание огня сквозняком. Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью. Способы обнаружения утечки газа: - на глаз (на поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых труб, в местах утечки образуются пузырьки) - на слух (в случае сильной утечки газ вырывается со свистом) - по запаху (характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки) Никогда не ищите место утечки газа с помощью открытого пламени, например, горящей спички. При появлении запаха газа в помещении следует: - перекрыть кран подачи газа, - незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, - не использовать открытый огонь, - не включать электричество и электрические приборы, - выдернуть телефонный шнур из розетки. При отравлении любым газом: - болит, кружится голова; - темнеет в глазах; - шум в ушах; - подкатывает тошнота. Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, если они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу. - Запрещено! - нельзя загромождать газовую плиту посторонними предметами, класть возле нее и в сушильный шкаф легковоспламеняющиеся предметы (тряпки, бумагу и т.п.). - нельзя оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными горелками, а также использовать ее для обогрева помещения. - нельзя привязывать над газовой плитой веревки для развешивания белья и других вещей. - недопустимо заливание горелок жидкостями. ПОМНИТЕ! - обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, - разгерметизации резьбовых соединений, - забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили, - шалости детей, - заливания пламени водой, перелившейся через край посуды. Не используйте газовые плиты для отопления, а помещения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами - и вентили баллонов; Регулярно проверяйте герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены; Содержите газовую плиту в чистоте; Уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода или закручивайте вентиль на газовом баллоне. ПОМНИТЕ! Взрыв бытового газа в помещении может стать причиной обрушения здания или его части, возникновения пожара, травмирования и гибели людей! ПОМНИТЕ! Для вызова аварийной газовой службы в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер — 04. Для вызова с сотовых телефонов устанавливается единый номер — 104.

Государственное казенное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования

«Учебно-методический центр

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края»

Правила пользования газом в быту

г. Краснодар