РАЗРАБОТАНО ООО «Проектно-Исследовательский Центр»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава муниципального образования Покровское сельское поселения Новопокровского муниципального района Краснодарского края ________________ Сидоров В. В. м.п.. |
| --- | --- |

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Покровское сельское поселение Новопокровского муниципального района Краснодарского края на 2014 – 2024 годы

2014 г.

Оглавление

|  | Программный документ | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 4 |
| 1 | Паспорт программы | 5 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения | 7 |
| 2.1 | Водоснабжение и водоотведение | 7 |
| 2.2 | Теплоснабжение | 8 |
| 2.3 | Электроснабжение | 9 |
| 2.4 | Газоснабжение | 11 |
| 2.5 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 12 |
| 2.6 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей | 13 |
| 3 | Перспективы развития Покровского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 14 |
| 3.1 | Динамика и прогноз численности населения | 14 |
| 3.2 | Занятость населения и прогноз изменения доходов населения | 15 |
| 3.3 | Прогноз развития промышленности | 17 |
| 3.4 | Прогноз развития застройки | 24 |
| 3.5 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 25 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения | 27 |
| 4.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | 27 |
| 4.2 | Показатели качества коммунальных ресурсов | 27 |
| 4.3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета | 27 |
| 4.4 | Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 27 |
| 4.5 | Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | 28 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 28 |
| 5.1 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении | 28 |
| 5.2 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 29 |
| 5.3 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 31 |
| 5.4 | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | 31 |
| 5.5 | Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов | 32 |
| 5.6 | Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях, реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях | 32 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 33 |
| 7 | Управление программой | 53 |
|  | Обосновывающие материалы | Стр. |
| 1 | Перспективные показатели развития Покровского сельского поселения | 54 |
| 1.1 | Характеристика Покровского сельского поселения | 55 |
| 1.2 | Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) | 55 |
| 1.3 | Прогноз развития промышленности | 57 |
| 1.4 | Прогноз развития застройки Покровского сельского поселения | 58 |
| 1.5 | Прогноз изменения доходов населения | 62 |
| 2 | Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 63 |
| 3 | Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры | 66 |
| 3.1 | Холодное водоснабжение и водоотведение | 66 |
| 3.2 | Теплоснабжение | 74 |
| 3.3 | Электроснабжение | 76 |
| 3.4 | Газоснабжение | 78 |
| 3.5 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 79 |
| 4 | Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации | 80 |
| 5 | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | 81 |
| 5.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | 81 |
| 5.2 | Показатели качества коммунальных ресурсов | 82 |
| 5.3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета | 82 |
| 5.4 | Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 83 |
| 5.5 | Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | 85 |
| 6 | Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Покровского сельского поселения | 86 |
| 7 | Инвестиционные проекты по теплоснабжению Покровского сельского поселения | 92 |
| 8 | Инвестиционные проекты по электроснабжению Покровского сельского поселения | 96 |
| 9 | Инвестиционные проекты по газоснабжению Покровского сельского поселения | 114 |
| 10 | Инвестиционные проекты по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов Покровского сельского поселения | 117 |
| 11 | Финансовые потребности для реализации Программы | 119 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения на 2014 – 2024 годы (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устава Покровского сельского поселения, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Покровского сельского поселения и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния сельского поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Покровского сельского поселения.

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

1. ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА  2014-2024 ГОДЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения на 2014-2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Покровского сельского поселения |
| Разработчик Программы | ООО «Проектно-Исследовательский Центр» |
| Цель Программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности сельского поселения |
| Задачи Программы | - реализация Генерального плана муниципального образования Покровского сельского поселения; - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки реализации Программы | 2014-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2014-2024 годы составляют – 135,626 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 19,618 млн.руб., из них: - внебюджетные средства - 115,008 млн. руб., в том числе по годам: 2014 год – 4,585 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 1,157 млн.руб., из них: - внебюджетные средства – 3,428 млн. руб.; 2015 год - 20,141 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 2,728 млн.руб., - внебюджетные средства - 17,413млн. руб.; 2016 год - 24,698 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 3,762 млн.руб., - внебюджетные средства - 20,936 млн. руб.; 2017 год - 21,721 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 2,917 млн.руб. - внебюджетные средства - 18,804 млн. руб.; 2018-2024 годы – 63,481 млн.руб., в том числе: - бюджетные средства – 9,466 млн.руб. - внебюджетные средства - 54,015 млн.руб. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение Покровского сельского поселения осуществляется муниципальным учреждением «Импульс» Покровского сельского поселения из водозаборных скважин. Состояние насосного оборудования удовлетворительное.

МУ «Импульс» осуществляет следующие виды деятельности:

- обеспечение холодной водой потребителей;

- удаление и обработка сточных вод;

- выполнение ремонтно - строительных работ сетей, зданий и сооружений;

- выдача технических условий на присоединение к водопроводным сетям и на установку приборов учета;

- прием в эксплуатацию и опломбирование приборов учета.

В настоящее время население поселка Новопокровский снабжается водой от отдельно стоящих арт.скважин №№ 2387, 5382. Источником питания являются подземные воды.

Муниципальное учреждение «Импульс» эксплуатирует в Покровском сельском поселении 30,5 км. водопроводных сетей, общий процент износа сетей составляет 78 %. Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, полиэтилен, асбестоцемент Ø63-200 мм.

Глубина залегания трубопроводов до 1,5 м.

Количество домов и квартир, имеющих водопровод, составляет 802. Оснащённость приборами учёта составляет 70 %. Количество предприятий, пользующихся услугами водоснабжения, составляет 36.

Уровень потерь  составляет 40 %.

Источником водоснабжения поселков являются арт. скважины:

№ 5382 – пос. Новопокровский;

№ 2387– пос. Новопокровский;

№ 5380 – пос. Заречный;

№ 5330 – пос. Животновод;

№ 5867 – пос. Мирный;

№ 5394 – пос. Степной;

№ 6698 – пос. Восход;

№ 5809 – пос. Восход.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене достаточно высок, насосное оборудование старое и работает в режимах КПД (89,8%), что следует учитывать как ресурс для экономии.

В настоящее время система водоснабжения и водоотведения испытывает ряд серьезных проблем:

1. Отсутствие обеспеченности приборами учета в сфере водоснабжения всех потребителей.

2. Значительный уровень энергоемкости систем.

Канализационных сетей и очистных сооружений в Покровском сельском поселении нет.

2.2.Теплоснабжение

В состав Покровского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: поселок Новопокровский, поселок Восход, поселок Животновод, поселок Заречный, поселок Мирный, поселок Степной.

На территории Покровского сельского поселения расположены 2 отопительных котельных в СОШ № 9 и МДОУ № 21.

Сети и сооружения теплоснабжения на территориях населенных пунктов: п. Восход, п. Животновод, п. Заречный, п. Мирный и п. Степной отсутствуют.  Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Покровского сельского поселения обеспечивает поставщик услуг по передаче электроэнергии: открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» Тихорецкий филиал Новопокровский производственный участок.

Электроснабжение Покровского сельского поселения осуществляется от  трансформаторных подстанций ПС 35/10  кВ «Заречная» мощностью 2х2,5 МВА. На территории Покровского  сельского   поселения расположено  46 ТП-10/04 кВ ЛЭП – 10 кВ – протяжённостью 51 км.

ЛЭП – 0,4 кВ – протяженностью 48 км.

ОАО «Восход» имеет стационарные дизельные электростанции для производственных нужд общей мощностью – 25 кВт.

Электрические сети сельского поселения находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают пропуск потребляемой электроэнергии через распределительные сети (таблица № 1).

Таблица № 1

| Наименование объектов |  | Количество |
| --- | --- | --- |
| - воздушные линии электропередачи (ЛЭП) 99 км (совместно с уличным освещением), из них: | высоковольтные | 51 км |
|  | низковольтные | 48 |
| - трансформаторные подстанции |  | 46 шт. |
| - распределительные пункты |  | н/д |
| - трансформаторы 250-630 кВ*А |  | н/д |

Большинство подстанций и линий электропередачи эксплуатируются более 20 лет, износ оборудования составляет около 60 %, что влияет на их  техническое состояние и уровень надежности энергосистемы. Значительное количество подстанций и линий электропередачи нуждается в проведении мероприятий по реконструкции и (или) модернизации.

В структуре потребителей электрической энергии в Покровском сельском поселении население составляет около 80% от общего объема потребления. Потребление бюджетных учреждений составляет около 20 %.

Общий объем потребления электроэнергии несколько снижаются, удельный расход повышается. Повышение удельного потребления электроэнергии населением обусловлено ростом применения бытовых приборов у населения (кондиционеров, водонагревателей, стиральных машин, холодильников, калориферов и т.п.).

Обеспеченность приборами учета потребителей электрической энергии в целом по муниципальному образованию составляет около 100%. Жилые дома (в т.ч. квартиры в многоквартирных домах) полностью оснащены индивидуальными приборами учета. Уровень обеспеченности общедомовым приборным учетом многоквартирных домов составляет 100%.

Наибольшими проблемами (техническими и экономическими) и существенным потенциалом энергосбережения характеризуется сфера распределения и потребления электрической энергии. Это в первую очередь связано с износом электросетевого оборудования и потерями в сетях. Решение данных проблем возможно за счет проведения необходимых мероприятий (в составе инвестиционных программ), основным источником финансирования которых являются устанавливаемые тарифы. Принимая во внимание, что указанные мероприятия в основном направлены на обеспечение надежности и качества энергоснабжения Покровского сельского поселения, их реализация должна осуществляться в рамках инвестиционных программ (проектов) развития электросетевой организации. При этом необходимо учитывать мероприятия по энергосбережению.

Состояние энергосистемы в Покровском сельском поселении предполагает достаточный потенциал энергосбережения (в основном, в части сокращения технологических потерь в сетях и замены уличных источников света более экономичными).

Энергосберегающие мероприятия в системе электроснабжения носят в большей степени комплексный характер и решают, в том числе, задачи обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей.

Основными направлениями энергосбережения в системе электроснабжения являются:

  - повышение уровня оснащения приборами учета (в т.ч. общедомовыми) потребления электроэнергии до 100 %;

  - снижение потерь при транспортировке электрической энергии;

  - повышение энергоэффективности системы уличного освещения и освещения в жилищном фонде;

  - обеспечение экономии электрической энергии за счет внедрения современного энергоэффективного оборудования, оптимизации уровня загрузки силовых трансформаторов, автоматизации технологических процессов.

- реконструкция воздушных линий электропередачи ВЛ 0,4кВ, эксплуатируемых сверх нормативных сроков эксплуатации;

- частичная реконструкция воздушных линий электропередачи КЛ 10 кВ, эксплуатируемых сверх нормативных сроков эксплуатации;

- приведение в соответствие установленных мощностей силовых трансформаторов в ТП реально существующим нагрузкам;

- установка коллективных (общедомовых) вводных приборов учета в многоквартирных домах;

- применение современного высокоэффективного электрооборудования, в т.ч. энергоэффективных источников освещения.

2.4. Газоснабжение

Газоснабжение является неотъемлемой частью цивилизованной и культурной жизни общества.

Общая протяженность наружных газопроводов составляет 27,4 км.

В Покровском сельском поселении эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей природного газа.

Расчеты за предоставленные услуги по транспортировке природного газа, выполненные работы производятся на основании выставляемых счетов и счетов фактур.

Из 6 населенных пунктов Покровского сельского поселения газифицировано 2 населенных пункта: п. Новопокровский и п. Мирный, что составляет 33% от общего количества поселков и 5% по количеству домовладений.

Для обеспечения в полной мере потребностей населения в природном газе необходимо произвести газификацию 100 % потребителей населенных пунктов.

Направление использования газа:

- Хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

- Технологические и санитарно-технические потребности коммунально-бытовых предприятий.

- Энергоноситель (топливо) для источников тепла.

В настоящее время в не газифицированных домах, в основном, имеется печное отопление. Бытовые нужды владельцев индивидуальных жилых домов удовлетворяются за счет природного газа в баллонах, закупка которых производится хозяевами домов в индивидуальном порядке. Подключение жилых домов частного фонда к природному газу значительно снизит затраты населения на отопление. Кроме того, печное отопление является фактором повышенной опасности: частота возникновения пожаров в индивидуальном жилищном фонде очень велика, нередки отравления угарным газом.

2.5. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

В настоящее время на территории сельского поселения организован централизованный сбор и вывоз  бытового мусора. Но это не решает проблему. На территории сельского поселения, на землях занятых лесополосами, возникают стихийные свалки.

МУ «Импульс» выполняет работы по наведению порядка  и буртование на свалке  ТБО. Предприятия, организации и население не заключившие договора, вывозит ТБО самовывозом  на свалку.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды предлагается:

- выявление и ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов и подземных вод;

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, цветные металлы и т.д.);

- оборудование на территории поселения дополнительных контейнерных площадок для сбора ТБО.

Существующая свалка подлежит рекультивации.

На территории сельского поселения предусмотрено размещение мусороперегрузочной станции. На перспективу проектом предлагается вывоз отходов с реализацией инвестиционного проекта «Строительство пункта сбора и утилизации твердых бытовых отходов», который предусматривается разместить в западном направлении на нормативном расстоянии от станицы Новопокровской. Учитывая, что полигон захоронения ТБО является одной из важных составляющих системы коммунальной инфраструктуры и санитарной очистки поселения, необходимо последовательное проведение мероприятий.

2.6.	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Покровском сельском поселении разработана и утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения от 21.12.2011 № 49 Комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района на 2014 -2016 годы».

Основными целями Программы являются:

1. Снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы.

2. Повышение энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления учреждения

3. Сокращение потерь энергоресурсов.

4. Переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета.

5. Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

Программа охватывает потребление топливно-энергетических ресурсов по основным группам потребителей: бюджетная сфера, жилищный фонд.

Бюджетная сфера

В социальной сфере Покровского сельского поселения действует  2 муниципальных казенных учреждений культуры (далее – организации бюджетной сферы).

Ежегодный расход электроэнергии организациями бюджетной сферы составляет 27,8 тыс.  кВт*ч.

В период реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений» основной проблемой в бюджетной сфере будет снижение эффективности муниципального управления и оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций.

Бюджетный сектор Покровского сельского поселения не является высокопотенциальным объектом для проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в связи с достаточно низкой энергоемкостью.

По состоянию на 01.11.2014 во всех муниципальных учреждениях установлены приборы учета энергоресурсов.

Жилищный фонд

Численность  населения  на 01.01.2014 года составляет  2670 человек   или 5 % от общей численности населения района.

Плотность населения поселения составляет 11 человек на км2, по району – 21 человек на км2, по краю – 67 человек на км2.

По состоянию на 01.01.2013  число жилых строений на территории Покровского сельского поселения составляет 648 ед. (835 квартир). В основном это дома усадебного типа. Многоквартирная застройка представлена домами блокированного типа с числом квартир – от 2 до 4.

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды по многоквартирным домам характеризуется на 01.01.2013 следующими данными:

Таблица № 2

| Установка приборов учета холодного водоснабжения |  |  |  | Установка приборов учета тепловой энергии |  |  |  | Установка приборов учета электроэнергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| потребность в установке | фактически установлено на 01.01.2013 | необходимо установить | % установленных | потребность в установке | фактически установлено на 01.01.2013 | необходимо установить | % установленных | потребность в установке | фактически установлено на 01.01.2013 | необходимо установить | % установленных |
| 835 | 471 | 364 | 43 | -* | - | - | - | 835 | 835 | - | 100 |

* - количество домов, подлежащих оснащению приборами учета коммунальных ресурсов, откорректировано в  соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка её заполнения».

Проблемы по обслуживанию многоэтажных  жилых  домов заключаются  в отсутствии стабильной системы инженерного обеспечения, необходимости проведения капитального ремонта, создания надежных структур, занимающихся эксплуатацией жилых домов.

В современных экономических условиях проблема обеспечения и  улучшения качества жилья  не входит в полномочия органов местного самоуправления и полностью зависит от финансового благосостояния жителей населенных пунктов, основной объем жилищного фонда вводится за счет собственных средств населения, государственное финансирование осуществляется в основном в рамках целевых программ и при этом постепенно сокращается.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Динамика и прогноз численности населения

Численность  населения  на 01.01.2014 года составляет  2670 человек   или 5 % от общей численности населения района.

Плотность населения поселения составляет 11 человек на км2, по району – 21 человек на км2, по краю – 67 человек на км2.

Население Покровского сельского поселения проживает в  6  населенных пунктах – поселок Новопокровский, Восход, Животновод, Заречный, Мирный и Степной.

Основная часть населения проживает в пос. Новопокровский, здесь сосредоточена социальная инфраструктура сельского поселения и его экономический потенциал.

При этом возрастной состав населения характеризуется наличием достаточного большого процента работоспособного населения и молодежи, что обусловливается высоким качеством природно-экологического состояния территории и, ее географическим расположением по отношению к районному центру.

На территории Покровского сельского поселения в 2009 году было зарегистрировано 2703 человек (оценка), из них проживало 1918 человек, в том числе 1460 человека трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (54 %).

В дальнейшем прогнозируется общее снижение численности постоянно-проживающего сельского населения, что связано с тем, что даже при условии общего улучшения уровня жизни, социальных условий, культурно-бытового обслуживания, сельское поселение останется поставщиком кадров для городских поселений. Кроме того, это будет следствием худшей демографической ситуации в сельской местности.

Естественный прирост (убыль) населения характеризуется следующими показателями:

Таблица № 3

| Год | Родилось человек | Умерло человек |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 21 | 51 |
| 2006 | 6 | 49 |
| 2007 | 22 | 35 |
| 2008 | 10 | 34 |
| 2009 | 30 | 34 |
| 2010 | 38 | 33 |
| 2011 | 18 | 46 |
| 2012 |  |  |
| 2013 | 34 | 50 |

Процессы кардинальных положительных сдвигов в демографической ситуации достаточно длительные, в связи с этим для сохранения  и повышения социально-экономического уровня сельского поселения  необходимо  стремиться к реализации стабилизации численности постоянно-проживающего населения для этого рекомендуется:

- стимулирование частного сектора во всех сферах занятости путем предоставления субсидий и введения льготного налогообложения на период становления частных хозяйств, что позволит увеличить число рабочих мест;

- повышение численности занятых в туристской сфере, предоставлении услуг отдыхающим, создании условий для организации деревенского туризма.

3.2. Занятость населения и прогноз изменения доходов населения

В 2013 году ситуация на рынке труда Покровском сельском поселении оставалась стабильной.

Численность трудоспособного населения на 01.01.2014 составила 1569 чел., в т.ч. работающего населения 1336 чел., в том числе по отраслям экономики:

Таблица № 4

| Область производства | Кол-во, чел |
| --- | --- |
| бюджетная сфера | 141 |
| сельское хозяйство | 887 |
| из них фермеров | 149 |
| производство и распределение электроэнергии и воды | 17 |
| оптовая и розничная торговля | 14 |
| связь | 11 |
| другие отрасли | 117 |

На 01.01.2014 года на учете в районной службе занятости состояло – 12 чел.

С начала 2014 года среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий составила 14,0 тыс. рублей. По крупным и средним предприятиям поселения среднемесячная зарплата  за анализируемый период по оперативным данным составила 20,0 тыс. руб., увеличившись на 7% по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы в сравнении с  аналогичным периодом прошлого года выросла на 14% и составила 8,5 тыс. руб., однако по-прежнему остается одной из самых низких в поселении.

3.3. Прогноз развития промышленности

По итогам 2013 года в Покровском сельском поселении осуществляло свою деятельность 191 субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 6,7 % больше, чем в 2012 году.

Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве в 2013 году  составила 209 человек, что на  7,2 % больше чем в 2012 году.

Динамика развития малого и среднего бизнеса свидетельствует о незначительном, но стабильном развитии предпринимательства в Покровском сельском поселении.

Основной специализацией поселения  является растениеводство,  включающие в себя производство зерна, подсолнечника и сахарной свеклы и др. В общем объеме базовых отраслей на долю агропромышленного комплекса приходится 96%. На сегодняшний день перспективно развивается животноводство.

На территории  сельского поселения работают: ОАО «Восход»,  8 СПК, 240 крестьянско – фермерских хозяйств, в которых работают 907 человек. Сельхозпредприятия имеют в достаточном количестве сельхозтехнику по обработке  почвы и уборке продукции.

Жители поселения обеспечены  розничной торговлей продовольственной, промышленной продукции, хозяйственными товарами в полном объеме.  На территории поселения 14 объектов торговли.

Предприятия, осуществляющие деятельность на территории сельского поселения.

Таблица № 5

| поз. | Наименование объекта, предприятия(организации) |
| --- | --- |
| Пос. Новопокровский |  |
|  | Производственная база КФХ – 5 территорий |
|  | Зерносклад |
|  | АЗС |
|  | Кирпичный завод |
|  | Зерносклад |
|  | Несанкционированный участок компостирования ТБО (Свалка мусора) |
| Пос. Заречный |  |
|  | Производственная база КФХ |
|  | КФХ «Голубая Нива» |
|  | КФХ «Дельта» |
|  | Склад с/х продукции |
| Пос. Животновод |  |
|  | КФХ «Авангард» |
|  | КФХ «Лазницкий» |
|  | КФХ «Родителев» |
|  | КФХ»ЕВИ» |
|  | КФХ»Зеленый дол» |
| Пос. Мирный |  |
|  | Производственная база КФХ «Сапрунов» |
|  | Производственная база КФХ «Дутов» |
|  | Производственная база КФХ «Глория» |
|  | Производственная база КФХ |
| Пос. Степной |  |
|  | Производственная база КФХ -2 территории |
| Пос. Восход |  |
|  | Производственная база ОАО «Восход» |
|  | АЗС колхозная |
| Территория поселения |  |
|  | Хим.склад |
|  | Взлетно-посадочная полоса с/х авиации – не действ. |
|  | ПТФ – не действ. |

Кирпичный завод имеет неустойчивое финансовое состояние, крайне изношенные основные фонды, устаревшие технологии производства, следствием чего является высокая себестоимость  и неконкурентоспособность.

Также существует еще ряд проблем:

- отсутствие  предприятий по переработке сельхозпродукции, продукции животноводства;

- отсутствие рынка сбыта с/х продукции;

- не все производители имеют крытые помещения для долгосрочного хранения продукции;

- слабая материально-техническая база.

Основой  развития экономики сельского поселения составят следующие направления:

- изготовление кирпича;

- выращивание экологически чистой сельскохозяйственной продукции, заготовка дикорастущих ягод, грибов, лекарственного сырья;

- оказание услуг населению;

- четвертое направление и самое перспективное создание инфраструктуры отдыха и туризма, предоставление услуг для индивидуального туризма.

Бюджетные инвестиции сельского поселения представляют собой вложения в газификацию, изготовление ПСД, проведение государственной экспертизы, ремонт водопровода, ремонт и реконструкция уличного освещении и дорог.

В настоящее время экономическое развитие на территории осуществляют субъекты малого предпринимательства, в дальнейшем эта тенденция сохранится, крупные инвесторы не рассматривают территорию сельского поселения как объект вложения средств.

Территория поселения представляет собой благоприятные по климатическим условиям возможности организации отдыха. Возможно формирование зон отдыха на реках Корсун, Балка Приворова, Косая Балка.  Любительское рыболовство и охота  также получили развитие на землях поселения.

Формирование инфраструктуры  оказания услуг отдыха и туризма  должно быть постепенным, начиная с услуг предоставления благоустроенных жилых домов для сезонного проживания в живописных местах поселения и дальнейшего обустройства этих территорий, повышения удобства и безопасности для отдыхающих.

Обеспечение безопасности и доброжелательства со стороны постоянно проживающего населения  для отдыхающих и туристов должно быть приоритетным. Уборка и чистота территории одно из немаловажных условий для привлечения туристов. Водный и рекреационный туризм  - это главные направления развития туризма на территории сельского поселения.

Проблема создания новых производств на территории поселения может быть решена как путем участия в федеральных, областных, ведомственных и муниципальных программах, так и путем реализации инвестиционных проектов.

Дальнейшее развитие экономической составляющей сельского поселения относится к деятельности  субъектов осуществляющих  предпринимательскую деятельность. Для размещения объектов  производства и агропромышленного комплекса целесообразно использовать не обрабатываемые земли сельскохозяйственного назначения. Формирование промышленно-производственных зон на территории сельского поселения  осуществлять на основании разработанных проектов планировки и проектов межевания территорий.

3.4. Прогноз развития застройки

Жилищный фонд Покровского поселения составляет 56,7 тыс. м2 общей площади жилых помещений. На 1 человека приходится в среднем 21 м. 23В. Всего на территории сельского поселения насчитывается 648 жилых строений (835 квартир). В основном это индивидуальные дома усадебного типа. Многоквартирная застройка представлена домами блокированного типа с числом квартир – от 2 до 4.

55,4 тыс. м2 (98 %) жилищного фонда поселения имеет процент физической сохранности в пределах допустимых норм эксплуатации зданий, и эта категория жилья включается в объем потребного фонда на срок реализации генерального плана.

Соответственно, 1,3 тыс. м2 (2 %) жилищного фонда имеет процент физической сохранности менее 30-35 % - признано ветхим и аварийным фондом. Эта категория жилья генеральным планом рассматривается к выбытию и замене новым фондом.

Проектный объем нового жилищного строительства определен с учетом роста численности населения, а также исходя из прогноза динамики жилищного строительства с учетом роста ввода жилья в 2-3 раза, предусмотренного федеральной целевой программой «Жилище» на 2010-2015 годы, ориентированной на достижение жилищной обеспеченности до уровня развитых европейских стран.

Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда большое значение имеет своевременное проведение мероприятий по его ремонту.

Расчетные объемы нового строительства определяются с учетом величины и динамики минимального уровня жилой обеспеченности, который устанавливается в нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края.

Одновременно расчетный уровень жилой обеспеченности скорректирован на коэффициент роста жилой обеспеченности, который так же приводится в нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края.

Таким образом, расчетная обеспеченность жилой площадью на период первоочередного строительства (2014 – 2024 гг.) определена на уровне 24,4 м2/человек.

С учетом обеспеченности каждого человека установленной нормой жилой площади объем потребного фонда составляет:

66,1 тыс. м2 общей площади – к расчетному сроку строительства (2024 г.).

3.5. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Холодное водоснабжение и водоотведение

  - Согласно расчетам по определению планируемого расхода воды на расчетный срок получены результаты:

  - пос. Новопокровский

  - Q = 412,30 м3/ сут – на существующее положение.

  - Q = 360,75 м3/ сут – на расчетный срок.

  - пос.Заречный

  - Q = 79,08 м3/ сут – на существующее положение.

  - Q = 102,37 м3/ сут – на расчетный срок.

  - пос.Животновод

  - Q = 82,72 м3/ сут – на существующее положение.

  - Q = 106,72 м3/ сут – на расчетный срок.

  - пос.Мирный

  - Q = 112,72 м3/ сут – на существующее положение.

  - Q = 143,72 м3/ сут – на расчетный срок.

  - пос.Степной

  - Q = 76,40 м3/ сут – на первую очередь.

  - Q = 80,72 м3/ сут – на расчетный срок.

  - пос.Восход

  - Q = 173,62 м3/ сут – на существующее положение.

  - Q = 222,07 м3/ сут – на расчетный срок.

  - Для обеспечения водой пос. Новопокровского на расчетный срок предусматривается использование существующего водозабора расположенного на территории поселка. Проектом предусматривается единая система водоснабжения: хозяйственно – питьевая – противопожарная. Вода из скважин подается в резервуары, расположенные на площадке головных водопроводных сооружений. Из резервуаров вода насосами станции II-го подъема подается в кольцевую сеть поселка.

  - Для обеспечения водой остальных населенных пунктов Покровского сельского поселения на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны каждого населенного пункта расчетной производительности в составе:

  - - резервуаров хозяйственно-питьевого-противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

  - - насосной станции II подъема;

  - - артскважин;

  - - трансфоматорной;

  - - станции водоподготовки;

  - - объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

  - Водопроводные сети существующие, попадающие под строительство кольцевых сетей, подлежат демонтажу, а распределительные сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии подлежат переключению на кольцевую сеть.

  - Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СниП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

  - Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в Покровском сельском поселении имеется только в п. Новопокровский. На расчетный срок предусматривается развитие Покровского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительство объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов п. Новопокровского в границах проектируемого генерального плана предусматривается от двух существующих котельных, а также от автономных источников питания – систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Существующие котельные работающие, на печном топливе предусматривается перевести на газ.

Теплоснабжение объектов п. Восход, п. Животновод, п. Заречный и п. Степной предусматривается от автономных источников питания.

Согласно Программе существующие котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Таблица № 6

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2014г | Расчетный срок 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,005201 | 0,011794 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,005201 | 0,011794 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,58 | 5,85 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,58 | 5,85 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 0,350 | 2,100 |

Электроснабжение

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-35/10 кВ «Заречная» мощностью 2х2,5 МВА.

Мощности существующей подстанции достаточно для обеспечения бесперебойным питанием на расчетный срок потребителей Покровского сельского поселения.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения.

Основными направлениями развития электроснабжения Покровского сельского поселения на перспективный период являются:

-	снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

-	создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица № 7

| №№ п/п | - Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 19,9 | 23,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 6,2 | 9,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 13,7 | 14,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. В год, в том числе: | кВт/ч | 7361 | 8631 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5080 | 5272 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 5,0 | 5,0 |
| 4 | Протяжённость сетей – всего, | км | 51,45 | 51,45 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 19,99 | 19,99 |
|  | - сети 35 кВ | км | 31,46 | 31,46 |

Газоснабжение

Из 6 населенных пунктов Покровского сельского поселения газифицировано 2 населенных пункта: п. Новопокровский и п. Мирный. Увеличение потребления газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи со строительством жилых домов с индивидуальным отоплением. Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

-	технологические нужды промышленности;

-	хозяйственно-бытовые нужды населения;

-	энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок все населенные пункты сельского поселения должны быть газифицированы с учетом перспективы их развития и развития производства.

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица № 8

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | На расчетный срок до 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 0 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Покровскому с/п – всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 5151 |
|  | - п. Новопокровский | -«- | - | 2063 |
|  | - п. Восход | -«- | - | 1027 |
|  | - п. Животновод | -«- | - | 499 |
|  | - п. Заречный | -«- | - | 486 |
|  | - п. Мирный | -«- | - | 699 |
|  | - п. Степной | -«- | - | 377 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей среднего давления | км | 0 | 27,4 |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Постановлением Правительства Краснодарского края от 25.10.2012 «Об установлении системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

1. Доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, включающей в себя следующие показатели:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- коэффициент покрытия бюджетной потребности на предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

2. Критерии доступности применяются муниципальными органами регулирования для осуществления оценки доступности, для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги при определении предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальному образованию на очередной финансовый год.

Показатели по доступности для населения коммунальных услуг представлены в разделе 5.1 Обосновывающих материалов.

4.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 5.2 Обосновывающих материалов.

4.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и представлены в разделе 5.3 Обосновывающих материалов.

4.4. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице. Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 5.4 Обосновывающих материалов.

Таблица № 9

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |

4.5. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, представлены в разделе 5.5 Обосновывающих материалов.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации долгосрочной инвестиционной программы  «Развитие водоснабжения населенных пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района на 2012-2020 годы».

Программа инвестиционных проектов ставит следующие цели и задачи:

- Развитие систем водоснабжения и инженерной инфраструктуры населенных пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства населенных пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- создание условий для завершения передачи объектов коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры сельскохозяйственными и другими организациями в ведение органов местного самоуправления;

- создание финансовых механизмов, обеспечивающих доступность улучшения платежеспособного спроса населения в пределах установленных социальных стандартов.

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство станций обезжелезивания воды;

- реконструкция действующих водозаборов (насосных станций), водонапорных башен, водоводов, улично-водопроводных сетей в населенных пунктах района с использованием новых технологий и современных материалов, обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- строительство новых водоводов и улично-водопроводных сетей в населенных пунктах района с использованием новых технологий и современных материалов;

- переоборудование водозаборных узлов сооружениями по обеззараживанию воды;

- установка индивидуальных и групповых приборов учета водопотребления.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению   с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в  разделе 6 Обосновывающих материалов.

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении отсутствует. Теплоснабжение объектов Покровского сельского поселения предусматривается от двух существующих котельных, а также от автономных источников питания – систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

5.3. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения микрорайонов жилой застройки в сельском поселении.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям сельского поселения, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры поселения и повысить инвестиционную привлекательность Покровского сельского поселения.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 8 Обосновывающих материалов.

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программой инвестиционных проектов в газоснабжении предусмотрены мероприятия по новому строительству и реконструкции на 2014-2024 годы, в том числе:

- Проложить газопроводы среднего давления

- Предусмотреть установку ГРП (ГРПШ)

Программа инвестиционных мероприятий в газоснабжении с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 9 Обосновывающих материалов.

5.5. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов

Продолжающееся загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми отходами производства и бессистемный подход к решению проблем обращения с отходами приводит к развитию следующих негативных тенденций:

-увеличение земельных площадей, занятых несанкционированными местами размещения отходов;

-загрязнение подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха продуктами разложения отходов;

-рост потенциальной опасности загрязнения окружающей среды токсичными отходами производства;

-существенно снижает показатели жизни населения региона.

Для Покровского сельского поселения наиболее актуальна проблема обращения с твердыми отходами.

Анализ ситуации показывает, что снижается санитарное состояние, вызванное загрязнением территорий отходами производства и потребления, происходит возрастающее накопление отходов, поэтому экологические проблемы, обусловленные влиянием отходов, являются приоритетными.

В процессе жизнедеятельности населения, работы предприятий и различных организаций образуются твердые и жидкие бытовые отходы, промышленные отходы различных классов опасности.

Отходами 1 класса опасности являются ртутные лампы, отработанные люминесцентные ртутьсодержащие трубки и брак (отработанные люминесцентные лампы).

Отходами 2 класса являются шлак плавки цветных металлов, отходы, содержащие свинец.

Отходы 3 класса опасности-масла отработанные и отходы переработки сельскохозяйственной продукции.

Отходы 4 класса опасности-отходы животноводства, отходы деревообработки, осадок иловый очистки сооружений.

Программой инвестиционных проектов в утилизации (захоронении)  ТБО предусмотрены мероприятия по разработке проектно-сметной документации и строительству объекта «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов», модернизации действующей системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО в Покровском сельском поселении путем приобретения и монтажа комплекса сортировки ТБО, повышению экологической безопасности полигона по утилизации (захоронения) ТБО.

Реализация инвестиционной программы позволит:

1. Обеспечить  прием 100%  отходов, образующихся на территории Покровского сельского поселения.

2. Усовершенствовать систему учета образования отходов.

3.  Обеспечить реализацию принципов рационального природопользования за счет выделения вторсырья и снижения класса опасности размещаемых отходов.

Программа инвестиционных мероприятий в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 10 Обосновывающих материалов.

5.6. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях, реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях

В Покровском сельском поселении разработана и реализуется Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района на 2014 -2016 годы», утверждённая постановлением Администрации сельского поселения от 12.09.2013  № 94 (далее – Программа энергосбережения).

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности представлены в разделе 4 Обосновывающих материалов.

Мероприятиями Программы энергосбережения предусматривается завершение оснащения приборами учета муниципальных учреждений, полное оснащение приборами учета жилищного фонда сельского поселения.

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит – 134 626,110 тыс. руб., в том числе:

- бюджетные средства   - 19 618,05 тыс. руб.;

- средства организаций коммунального комплекса, инвесторов (внебюджетные средства) 115 008,06 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов приводится в таблице № 3.

Таблица № 10

| № п/п | Инвестиционные проекты (мероприятия) | Источники инвестиций, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего за 2014-2024 годы | Бюджетные средства | Внебюджет-ные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |
| 1 | 2014 год | 2220,00 | 2000,00 | 220,00 |
|  | 1.1.п.Новопокровский строительство ж/б ограждения арт. скваж. № 5382 1.2. п. Новопокровский кап. ремонт водонапорной башни № 5382 | 500,00 1720,00 | 390,00 1610,00 | 110,00 110,00 |
| 2 | 2015 год | 5750,00 | 5475,00 | 275,00 |
|  | 2.1. п. Животновод строительство ж/б ограждения арт. скваж. № 5330 2.2. п. Животновод. Замена ВБР на арт. скваж. № 5330 | 4500,00 1250,00 | 4300,00 1175,00 | 200,00 75,00 |
| 3 | 2016 год | 5750,00 | 5375,00 | 375,00 |
|  | 3.1. пос. Заречный. Замена ВБР арт. скв. № 5380. 3.2. пос. Заречный. Строительство ж/б ограждения арт. скв. № 5380 | 4500,00 1250,00 | 4200,00 1175,00 | 300,00 75,00 |
| 4 | 2017 год | 4500,00 | 3780,00 | 720,00 |
|  | 4.1. пос. Восход. Строительство ж/б ограждения арт. скв. № 6698. 4.2. пос. Восход. Строительство ж/б ограждения арт. скв. № 5809. | 2250,00 2250,00 | 1890,00 1890,00 | 360,00 360,00 |
| 5 | 2018 год | 5750,00 | 4975,00 | 775,00 |
|  | 5.1. пос. Степной. Замена ВБР арт. скв. № 5394. 5.2. пос. Степной. Строительство ж/б ограждения арт. скв. № 5394 | 4500,00 1250,00 | 3950,00 1025,00 | 550,00 225,00 |
| 6 | 2019 год | 5250,00 | 4400,00 | 850,00 |
|  | 6.1. пос. Восход. Строительство водовода (д. 100 мм.) – 1,4 км. 6.2. пос. Мирный. Строительство ж/б ограждения арт. скв. № 5867 | 3000,00 2250,00 | 2550,00 1850,00 | 450,00 400,00 |
| 7 | 2020 год | 5250,00 | 4300,00 | 950,00 |
|  | 7.1.пос.Новопокровский.Строительство ж/б ограждения арт.скв. № 2387 7.2. Монтаж УПЭВ на арт.скв. № 5382, № 2387, № 5394 | 2250,00 3000,00 | 1800,00 2500,00 | 450,00 500,00 |
| 8 | 2021 год | 4460,00 | 3460,00 | 1000,00 |
|  | 8.1. пос. Заречный. Строительство водовода (д. 100 мм.) – 1,2 км. 8.2. пос. Степной. Строительство водовода (д. 100 мм.) – 0,9 км. | 2460,00 2000,00 | 2000,00 1460,00 | 460,00 540,00 |
| 9 | 2022 год | 4400,00 | 3400,00 | 1000,00 |
|  | 9.1. Монтаж УПЭВ на арт.скв. № 5380, № 5809, № 6698 9.2. пос. Мирный. Замена ВБР арт. скв. № 5867. | 1900,00 2500,00 | 1400,00 2000,00 | 500,00 500,00 |
| 10 | 2023 год | 4400,00 | 3400,00 | 1000,00 |
|  | 10.1.Монтаж УПЭВ на арт.скв. № 5330, № 5867 10.2. пос. Восход. Замена ВБР арт. скв. № 5809. | 1900,00 2500,00 | 1400,00 2000,00 | 500,00 500,00 |
| 11 | 2024 год | 4120,00 | 2989,00 | 1131,00 |
|  | 11.1. п. Животновод Строительство водовода (д. 100 мм.) – 1,2 км. 11.2. пос. Мирный замена ВБР арт. скв. № 5867. | 1120,00 3000,00 | 489,00 2500,00 | 500,00 631,00 |
|  |  | 51850,00 | 43554,00 | 8296,00 |
| 12 | Гидрогеологические исследования | 1800,000 | 288,000 | 1512,000 |
| 13 | Реконструкция скважин (8 шт.) | 1312,200 | 209,92 | 1102,08 |
| 14 | Установка частотных преобразователей | 1360,000 | 217,600 | 1142,400 |
| 15 | Неучтенные расходы | 2816,110 | 450,58 | 2365,53 |
| 16 | Установка приборов учета воды на артезианских скважинах | 70,200 | 8,430 | 61,770 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Замена МВ-10-В-16 на РП-Р пос. Животновод (трасса Новопокровская-Ильинская) | 21840,000 | 2620,8 | 19219,2 |
| 2 | Установка кольцующего разъединителя между ВЛ-10 кВ З-2 – З-4 пос. Животновод (трасса Новопокровская - Ильинская) | 800,000 | 160,000 | 640,000 |
| 3 | Реконструкция линий связи ВЛ-10 кВ З-2 с ВЛ-10 кВ НС-18-5 до РП-Р пос. Животновод (трасса Новопокровская - Ильинская) | 35,000 | 7,000 | 28,000 |
| 4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ТП З-9-642 пос. Новопокровский ул. Новая | 75,000 | 9,000 | 66,000 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления в поселках Новопокровский, Восход, Животновод и Заречный | 13312,600 | 2662,520 | 10650,080 |
| 2 | Предусмотреть установку ГРП (ГРПШ) | 8225,000 | 1645,000 | 6580,000 |
| Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД на строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов | 210,00 | 21,000 | 189,000 |
| 2 | Осуществление строительства площадки ожидания разгрузки для мусоровозов | 360,000 | 36,000 | 324,000 |
| 3 | Осуществление строительства полигона | 30560,000 | 3056,000 | 27504,000 |
|  | ВСЕГО: | 134626,110 | 19618,050 | 115008,060 |

На период 2014 – 2024 годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Динамика уровней тарифов на период 2014-2024 годы

Таблица № 11

|  | Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Холодное водоснабжение, за 1 м3 (без НДС) | 15,3 | 16,98 | 18,85 | 20,92 | 23,22 | 25,77 | 28,61 | 31,76 | 35,25 |
| 2 | Водоотведение, за 1 м3 (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Теплоснабжение, за 1 м3 (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Горячее водоснабжение, за 1 м3 (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Газоснабжение, за 1 м3 (без НДС) | 5,45 | 6,26 | 7,21 | 8,29 | 9,53 | 10,96 | 12,61 | 14,5 | 16,67 |
| 6 | Электроснабже-ние, за 1 кВт*час (без НДС) | 2,63 | 2,92 | 3,24 | 3,6 | 3,99 | 4,43 | 4,92 | 5,46 | 6,06 |

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Средним условиям проживания в сельском поселении соответствует группа домов: многоквартирные дома, оборудованные централизованным холодным  водоснабжением и водоотведением, электроснабжением, с газовыми плитами.

В таблице № 4 приведены прогнозные расчеты (на весь период действия Программы  по годам) платы граждан за коммунальные услуги  на семью из трех человек, проживающих в многоквартирных домах, соответствующих средним условиям проживания.

Таблица № 12

| Расчет платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, проживающих в многоквартирных домах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оборудованных централизованным холодным и горячим водоснабжением, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоотведением, централизованным отоплением, с газовыми плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Отопление |  | Горячее водоснабжение |  | Холодное водоснабжение |  | Водоотведение |  | Электроснабжение |  | Газоснабжение |  | Плата за коммуна льные услуги на семью из трех человек |
|  | тариф, руб. за Гкал | норматив потреб-ления, Гкал на кв. метр | тариф, руб. за Гкал | норматив потребления, Гкал на чел. | тариф, руб. за куб. метр воды | норматив потребления, куб. метр на чел. | тариф, руб. за куб. метр стоков | норматив потреб-ления, куб. метр на чел. | тариф, руб. за кВт.час | норматив потреб-ления, кВт.час на чел. | тариф, руб. за куб. метр (кг) | норматив потреб-ления, куб. метр (кг) на чел. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 2014 | - | - | - | - | 15,3 | 7,45 | - | - | 2,63 | 116 | 5,45 | 13 | 1469,73 |
| 2015 | - | - | - | - | 16,98 | 7,45 | - | - | 2,92 | 116 | 6,27 | 13 | 1640,2 |
| 2016 | - | - | - | - | 18,85 | 7,45 | - | - | 3,24 | 116 | 7,21 | 13 | 1830 |
| 2017 | - | - | - | - | 20,92 | 7,45 | - | - | 3,6 | 116 | 8,29 | 13 | 2043,66 |
| 2018 | - | - | - | - | 23,22 | 7,45 | - | - | 3,99 | 116 | 9,53 | 13 | 2279,16 |
| 2019 | - | - | - | - | 25,77 | 7,45 | - | - | 4,43 | 116 | 10,96 | 13 | 2545,05 |
| 2020 | - | - | - | - | 28,61 | 7,45 | - | - | 4,92 | 116 | 12,61 | 13 | 2843,37 |
| 2022 | - | - | - | - | 31,76 | 7,45 | - | - | 5,46 | 116 | 14,5 | 13 | 3175,41 |
| 2024 | - | - | - | - | 35,25 | 7,45 | - | - | 6,06 | 116 | 16,67 | 13 | 3546,81 |

Данные о доступности планируемой платы за коммунальные услуги критериям доступности на период действия Программы приведены в таблице № 5.

Таблица № 13

| Расчет показателей критериев доступности для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| платы за коммунальные услуги по Покровскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетное значение критерия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020 год | 2022 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | тыс.чел. | 2670 | 2675 | 2680 | 2685 | 2690 | 2695 | 2700 | 2705 | 2710 |  |
| Расчет совокупного среднемесячного дохода семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная заработная плата | руб./чел. | 14 000 | 14 800 | 15 600 | 16 400 | 17 200 | 18 000 | 18 800 | 19 600 | 20 000 |  |
| % к 2015 году | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Совокупный доход семьи (2 взрослых человека и 1 ребенок) | руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| II. Расчет показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расчет показателя «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для многоквартирных домов (с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением, с газовыми плитами) | руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для многоквартирных домов | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.Расчет показателя «Доля населения, с доходами ниже прожиточного минимума» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | тыс.чел | 2670 | 2675 | 2680 | 2685 | 2690 | 2695 | 2700 | 2705 | 2710 |  |
| Коэффициент семейности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число семей | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число семей с доходом ниже прожиточного минимума | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | тыс.чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 3. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Расчет показателя «Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Численность населения - получателей субсидий | тыс.чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. Утверждение Программы, а также внесение в неё любых изменений осуществляет Администрация Покровского сельского поселения.

- 7.2. Муниципальным  заказчиком Программы является Администрация Покровского сельского поселения.

- 7.3. Муниципальный заказчик программы:

- - обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- - вносит  предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы;

- - формирует предложения по финансированию Программы на очередной финансовой год;

- - ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы из местного бюджета и других источников финансирования;

- - осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы.

7.4. Исполнителями Программы являются Администрация Покровского сельского поселения, организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и  в сфере обращения ТБО.

7.5. Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

7.6. Ежегодно Исполнители Программы представляют в Администрацию Покровского сельского поселения сведения о реализации Программы.

7.7. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Администрации Покровского сельского поселения.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Характеристика Покровского сельского поселения

Территория муниципального  образования -  Покровское  сельское поселение входит в состав Новопокровского муниципального района Краснодарского края. Покровское сельское поселение  расположено в южной части муниципального образования Новопокровский район.  На севере граничит с  Новопокровским сельским поселением муниципального образования, на востоке –  с землями Белоглинского района, на западе – с Кубанским сельским поселением и юге – с Ильинским сельским поселением.

Административным центром муниципального образования - Покровское  сельское поселение является поселок Новопокровский.

Удаленность Покровского сельского поселения от районного центра составляет 27 км, до ближайшей  автодороги  краевого значения: Новопокровская -  Кавказская – 4 км и  до  автодороги  г. Тихорецк - Сальск- 27 км.

Население Покровского сельского поселения проживает в  6  населенных пунктах – поселок Новопокровский, Восход, Животновод, Заречный, Мирный и Степной.

Территория поселения составляет 23643 га  (11 % территории Новопокровского района).

Покровское сельское поселение является исторически сложившимся местом проживания казаков, крестьян, переселенцев из других областей и краев нашей многонациональной Родины.

В 1934 году образован зерносовхоз Новопокровский и Покровский Совет депутатов трудящихся.С 1992 года  по 1999 год – Покровская сельская  администрация. С 2000 года по 2005 год – администрация Покровского сельского округа. С 2006 года – Покровское сельское поселение.

Покровское сельское поселение образовано по решению Законодательного собрания Краснодарского края от 23 июня 2004 года Новопокровский район является муниципальным образованием. Административным центром Покровского сельского поселения является поселок Новопокровский.

Экологическая обстановка на территории поселения благоприятная, что объясняется отсутствием крупных промышленных предприятий, которые оказывали бы существенное негативное влияние на состояние окружающей среды. На территории поселения имеется возможность создания предприятий по заготовке  производств экологически чистых продуктов питания и организации туристско-рекреационных зон.

В климатическом отношении территория Новопокровского района относится к северо-восточной степной провинции.

В орографическом отношении территория входит в состав Азово-Кубанской равнины, которая северо-западнее омывается водами Таганрогского залива, на севере и северо-востоке переходит в Манычскую впадину, на юго-востоке – в Ставропольскую возвышенность.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха). Основная особенность барико-циркуляционного режима заключается в значительном преобладании в течение всего года антициклонической циркуляции. На погоду большое влияние оказывают антициклоны, центры которых находится над Казахстаном и Западной Сибирью.

Средняя июльская температура воздуха достигает +23,5°С.

Зимой воздух охлаждается до минус 2-9°С. В отдельные дни температура опускается до минус 25°С.

Абсолютный минимум температуры поверхности почвы – минус 40°С и приходится на январь месяц. Абсолютный максимум +40,4°С и приходится на июль месяц.

Средняя продолжительность безморозного периода 180 дней.

В течение года на описываемой территории выпадает около 508-640 мм осадков, среди которых преобладают осадки в виде дождя.

Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43см. На территории Новопокровского района преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов. Средняя скорость ветра – 3,8 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней.

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

В настоящее время прослеживается тенденция к снижению численности населения Покровского сельского поселения, вызванная  отрицательным показателем естественного прироста, старением населения, изменением состава населения с постоянно-проживающего на сезонно-проживающее.

В условиях сокращения численности постоянно-проживающего населения необходимо стремится к сохранению социально-культурной и коммунально-бытовой инфраструктуры сельских населенных пунктов.

Прогноз изменения демографической ситуации в настоящее время в положительную сторону зависит во многом от общей социально-экономической политики государства и будет носить длительный характер.

В целях предотвращения вымирания населенных пунктов сельского поселения и обоснования мероприятий по развитию территории генеральным планом предлагается принятие  стабилизационного  сценария развития демографической ситуации, т.е. сохранение на расчетный срок  численности  населения  сельского поселения в количестве - 2710 человек.

Согласно прогнозным оценкам соотношение рождаемости и смертности сохранится  до 2024 года.  Основой оптимистичного прогноза  является реализация в поселении национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики, выдача материнского капитала, использование родовых сертификатов, что положительно влияет на рождаемость.

1.3. Прогноз развития промышленности

Развитие промышленного потенциала Покровского сельского поселения, проектные предложения ориентируются на процесс стабилизации и последующий подъем экономики страны.

На базе существующих предприятий предлагается создание комплекса с оптимальным соотношением среднего и мелкого производства, с внедрением новых энергосберегающих технологий.

Территория планирования имеет ярко-выраженный сельский профиль специализации экономики, что является типичным для окраин северной части Краснодарского края; выделяется монокультурным характером хозяйственной структуры: до 90 % стоимости экономического продукта поселения (при сравнительно малых его объемах) формируется в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство является существенным фактором территориальной организации поселения: из более чем 23 тыс. га территориальных ресурсов поселения, (это составляет 11 % территории Новопокровского района) 21,9 тыс. га имеют сельскохозяйственное назначение, из них большинство – пашня (20,8 тыс. га). Особенности зональных  факторов (вкупе с приоритетами аграрной политики и условиями рыночной конъюнктуры) определяют специализацию сельского хозяйства на производстве зерновых и технических культур – в настоящее время именно они формируют основную товарную продукцию агропроизводства.  Также развитие получили картофелеводство, овощеводство и животноводство, но сегодня они значительно уступают по уровню концентрации основным товарным отраслям: зерновому хозяйству и производству технических культур.

Среди других видов экономической деятельности (исключая градообслуживающие) к отраслям специализации планируемой территории относится производство строительных материалов. В этом направлении работает небольшой завод по выпуску кирпича, расположенный в поселке Новопокровском. На предприятии занято 17 человек; оно работает на местной сырьевой базе и производит около 2,5 млн. штук кирпича в год.

1.4. Прогноз развития застройки Покровского сельского поселения

Жилищный фонд Покровского поселения составляет 56,7 тыс. м2 общей площади жилых помещений. За 2008 год его площадь увеличилась на 0,7 тыс. м2 или на 1,3 %. В расчете на 1 жителя поселения приходится 21,0 м2 жилищного фонда.

Средняя площадь жилых помещений, в среднем на одного жителя, на 01.01.2013 года  составила 22,80 м2.

Всего на территории сельского поселения насчитывается 648 жилых строений (835 квартир). В основном это индивидуальные дома усадебного типа. Многоквартирная застройка представлена домами блокированного типа с числом квартир – от 2 до 4.

55,4 тыс. м2 (98 %) жилищного фонда поселения имеет процент физической сохранности в пределах допустимых норм эксплуатации зданий, и эта категория жилья включается в объем потребного фонда на срок реализации генерального плана.

Соответственно, 1,3 тыс. м2 (2 %) жилищного фонда имеет процент физической сохранности менее 30-35 % - признано ветхим и аварийным фондом.  С точки зрения доступности, проблема улучшения жилищных условий в настоящее время является для многих граждан одной из самых сложных. Администрацией Покровского сельского поселения уделяется большое внимание этой проблеме. В последние годы в сельском поселении активизировалась работа по реализации государственной и областных целевых программ по оказанию государственной поддержки гражданам и молодым семьям в приобретении и строительстве жилья, в виде предоставления социальных выплат из федерального, областного и местного бюджетов для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью жилищного займа или кредита, для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам.

Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения - одна из важнейших социальных задач муниципального образования. Цели жилищной политики ранее  были связаны с ликвидацией очереди, при этом государством строго регламентировалась норма предоставления жилья. Сегодня наряду с ликвидацией очереди встает задача, решения проблемы улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилья, обеспечения жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.

Объемы нового жилищного  строительства

Таблица № 14

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью на конец расчетного периода, всего | м2/чел | 24,4 |
| 2 | Требуемый жилищный фонд, всего общей площадью | тыс. м2 | 66,1 |

| 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Существующий жилищный фонд, всего общей площадью в том числе: - индивидуальный, 1-2 этажный с участками; - малоэтажный, 2-4 этажный, в том числе: - индивидуальный с участками; - малоэтажный без участков; - многоэтажный, 5 и более этажей | тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 | 56,7 н/д н/д н/д н/д н/д |
| 4 | Убыль жилищного фонда, всего общей площадью в том числе: - одноэтажный фонд | тыс. м2 тыс. м2 | н/д н/д |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд на конец периода, всего общей площадью в том числе: - индивидуальный, 1-2 этажный с участками; - малоэтажный, 2-4 этажный, в том числе: - индивидуальный с участками; - малоэтажный без участков; - многоэтажный, 5 и более этажей | тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 | н/д н/д н/д н/д н/д н/д |
| 6 | Объём нового жилищного строительства: - всего общей площадью - индивидуальный, в том числе: - повышенной комфортности (1-3 эт.); - малоэтажный («таун хаузы» 2-3 эт); - многоэтажный, (5 и более этажей) | тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м тыс. м2 | 10,7 10,7 н/д н/д |

| 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Территории для размещения нового строительства: - индивидуальный, всего в том числе - индивидуальный повышенной комфортности (1-3 эт.), при средней плотности застройки 2000 м2/га; - малоэтажный («таун хаузы» 2-3 эт.), при средней плотности застройки 3400 м2/га; - многоэтажный (5 и более эт.), при средней плотности застройки 6300 м2/га | га га га га | н/д н/д н/д н/д |
| 8 | Всего территории для размещения нового строительства | га | н/д |
| 9 | Всего жилищный фонд на конец периода общей площадью в том числе: - индивидуальный, 1-3 этажный с участками; - малоэтажный, 2-4 этажный, в том числе: - индивидуальный с участками; - малоэтажный без участков; - многоэтажный, 5 и более этажей | тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 | 66,1 н/д н/д н/д н/д н/д |

1.5. Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности.

Стратегией социально-экономического развития Покровского сельского поселения до 2015 года прогнозируется рост заработной платы (по средним предприятиям) до 16 000 рублей, до 2020 года - до 20 000 рублей.

Размер среднемесячной заработной платы в 2014 году (14 000 рублей) что на 16% больше чем в 2013 году, но почти в полтора раза меньше, чем размер заработной платы по Краснодарскому краю в 2014 году (18500 рублей).

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

### Согласно приказу №155 от 24 апреля 2014 года «О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за 1 квартал 2014 года» величина прожиточного минимума по трудоспособному населению Покровского сельского поселения за 4 месяца 2014 года составила  8027 руб. и выросла на 4% по сравнению с соответствующим периодом 2013 года (7755 руб.).

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Прогноз спроса на холодное водоснабжение и водоотведение по годам до 2024 года выполнен МУ «Импульс».  Прогноз рассчитан исходя из данных о фактической реализации услуг за 2012, 2013, 2014 годы.

Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению

Таблица № 15

| Категории потреби- телей | факт 2012 тыс.м3 | факт 2013 тыс.м3 | Коэф 10/09, % | 2014 тыс.м3 | Коэф 11/10 % | план 2015 тыс.м3 | план 2016 тыс.м3 | план 2017 тыс.м3 | план 2018 тыс.м3 | план 2019-2024 (всего за 5 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предприятия бюджетные организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| всего | 185,3 | 184,5 | 0,98 | 183,8 | 0,96 | 176,45 | 169,4 | 162,6 | 156,11 | 775,45 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

План реализации 2024 года рассчитан исходя из фактической реализации услуг за 1 полугодие 2014 года. Снижение объемов реализации услуг по сравнению с фактом 2013 года объясняется переходом на учет объемов потребления ресурсов по приборам учета.

В 2014 году плановый объем реализации услуг по водоснабжению сохранится практически на уровне 2013 года, в связи с установкой общедомовых и индивидуальных приборов учета.

В 2014 году плановый объем реализации услуг по водоснабжению сохранится на уровне 2013 года, в связи с сохраняющейся тенденцией к установке общедомовых и индивидуальных приборов учета воды и принятием их к коммерческому учету.

На период с 2015 по 2024 годы прогнозируются стабильные объемы реализации ресурсов.

В 2024 году объемы реализации холодной воды по сравнению с 2014 годом снизятся на 28,8 тыс. куб. м (15,65%).

Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на период до 2024 года  планируется   на уровне 2014 года. По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

Прогноз объемов потребления электроэнергии на 2014 – 2024 годы

Таблица № 16

| № п/п | - Показатели | Ед. измерения | Современное состояние | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 19,9 | 23,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 6,2 | 9,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 13,7 | 14,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7361 | 8631 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5080 | 5272 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 5,0 | 5,0 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 51,45 | 51,45 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 19,99 | 19,99 |
|  | - сети 35 кВ | км | 31,46 | 31,46 |

Информация по объему потребления газа за 2013 год отсутствует. Но в перспективе объемы потребляемого природного газа будут увеличиваться в связи с увеличением мощностей действующих предприятий, с увеличением потребления природного газа в существующей индивидуальной жилой застройке и  вновь присоединяемыми нагрузками.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития сельского поселения на 2014-2024 годы, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере Покровского сельского поселения за последние 3 года.

Увеличение потребления газа на период действия настоящей программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных и частных жилых домов с индивидуальным отоплением. Так, при прогнозе ежегодного ввода жилья в размере 0,4 тыс. м2, объемы потребления газа будут увеличиваться на 393 тыс. куб. м в год.

Прогноз объемов потребления природного газа на 2014 – 2024 годы

Таблица № 17

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 100 |
| 2 | Потребление газа по Покровскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | 4986 |
| 3 | - п. Новопокровский | -«- | 1897 |
| 4 | - п. Восход | -«- | 1038 |
| 5 | - п. Животновод | -«- | 513 |
| 6 | - п. Заречный | -«- | 478 |
| 7 | - п. Мирный | -«- | 672 |
| 8 | - п. Степной | -«- | 388 |
| 9 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП |
| 10 | Протяженность сетей среднего давления | км | 25,5 |

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Холодное водоснабжение и водоотведение

На территории Покровского сельского поселения услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает МУ «Импульс».

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения МУ «Импульс» использует комплекс сложных инженерно-технических водопроводных сооружений, сетей, находящийся в оперативном управлении МУ «Импульс».

Основные особенности системы водоснабжения:

По степени обеспеченности подземными водами Покровское сельское поселение характеризуется как надежно обеспеченное. В настоящее время население поселка Новопокровский снабжается водой от отдельно стоящих арт. скважин №№ 2387, 5382. Источником питания являются подземные воды.

Дебет скважин составляет 118,3 куб.м. в час. Вода из арт. скважин  подаётся глубинным насосом по трубам в водонапорные башни, из башен самотёком поступает в распределительные сети водопровода.

-износ водопроводных сетей  составляет  -  100 %;

-износ водонапорных  башен –  75 %;

-износ арт. скважин –  100 %;

-износ водонапорного оборудования:

- глубинные насосы – 50%;

- трубы –  90 %.

- Характеристика источников водоснабжения

В настоящее время источниками водоснабжения сельского поселения Источником водоснабжения поселков являются арт. скважины:

№ 5382 – пос. Новопокровский;

№ 2387– пос. Новопокровский;

№ 5380 – пос. Заречный;

№ 5330 – пос. Животновод;

№ 5867 – пос. Мирный;

№ 5394 – пос. Степной;

№ 6698 – пос. Восход;

№ 5809 – пос. Восход.

Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, полиэтилен, асбестоцемент Ø63-200 мм.

Глубина залегания трубопроводов до 1,5 м.

Структурный состав потребителей от сети водоснабжения Покровского сельского поселения:

-    население, в том числе и частный сектор  - 95%;

- промышленные предприятия, бюджетные организации и прочие потребители  - 5%.

- Динамика показателей водопотребления

- Таблица № 18

| Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. куб. м. – всего: | 298,800 | 298,500 | 298,000 |
| в том числе на собственные нужды | - | - | - |
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. куб. м. | - | - | - |
| Подано воды в сеть, тыс. куб. м. | 185,300 | 184,500 | 183,800 |
| Потери воды, тыс. куб. м. | 113,500 | 114,000 | 114,200 |
| Доля потерь в объеме воды, поданном в сеть, % | - | - | - |
| Реализовано воды, тыс. куб. м. всего: | 185,300 | 184,500 | 183,800 |
| в том числе населению, тыс. куб. м. | - | - | - |
| прочим потребителям, тыс. куб. м. | - | - | - |
| Доля реализации воды населению в общей реализации, % | - | - | - |

Как показывает динамика показателей водоснабжения, объемы потребления воды сократились. Объясняется это установкой индивидуальных приборов учета холодной воды.

- Резерв мощности системы холодного водоснабжения  Покровского сельского поселения составляет 2,259 тыс.м3/сутки.

Качество подаваемой населению питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем водоснабжения».

Основные особенности системы водоотведения:

На территории Покровского сельского поселения централизованная канализация отсутствует. Существующая канализация представлена выгребными ямами.

3.2. Теплоснабжение

На территории п. Новопокровский расположены 2 отопительных котельных в СОШ № 9 и МДОУ №21.

Характеристики существующих котельных

Таблица № 19

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п. Новопокровский |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,86 | 0,86 | Печное топливо |
| Котельная № 2 | 0,86 | 0,86 | Печное топливо |
| Итого |  | 1,72 |  |
| Всего |  | 1,72 |  |

Сети и сооружения теплоснабжения на территориях населенных пунктов в поселках: Восход, Животновод, Заречный, Мирный и Степной отсутствуют.

Население отапливает домовладения котлами на жидком и твердом топливе, печками и электрокотлами.

3.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Покровского сельского поселения осуществляет открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» Тихорецкий филиал Новопокровский производственный участок.

Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям, составляющие около 97 % от общего объема услуг.

Электроснабжение Покровского сельского поселения осуществляется от  трансформаторных подстанций ТП 35/10  КВ. «Заречная». На территории Покровского  сельского   поселения расположено  46 ТП-10/04 кВ.  из них пять муниципальных. ЛЭП – 10 кВ – протяжённостью 51 км.

ЛЭП – 0,4 кВ – протяженностью 48 км.

ОАО «Восход» имеет стационарные дизельные электростанции для производственных нужд общей мощностью – 25 кВт.

Существующие объекты электросетевого хозяйства и электрические сети в настоящее время позволяют обеспечить существующим потребителям сельского поселения бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с достаточной степенью надёжности при содержании в работоспособном состоянии всех электроустановок и энергообъектов, находящихся в хозяйственном ведении предприятия.

Для обеспечения возможности электроснабжения инвестиционных площадок в период 2014 – 2024 годы требуется новое строительство объектов электросетевого хозяйства и электрических сетей.

Реализация предлагаемых мероприятий позволит не только обеспечить возможность подключения к электрическим сетям строящихся объектов при общем снижении затрат застройщиков на строительство объектов жилищного и гражданского строительства, но и обеспечить надежное электроснабжение этих объектов за счет комплексного строительства всех необходимых объектов электросетевого хозяйства и электрических сетей.

В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы:

- состояние сетей характеризуется средними показателями изношенности и выработки ресурса (силовых трансформаторов – около 50%, кабельных и воздушных линий – около 65%);

- ограничены возможности подключения новых потребителей ввиду отсутствия резерва свободной мощности и ограниченной пропускной способности сетей.

3.4. Газоснабжение

В Покровском сельском поселении эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей природного газа. Расчеты за предоставленные услуги по транспортировке природного газа, выполненные работы производятся на основании выставляемых счетов и счетов фактур.

Общая протяженность наружных газопроводов составляет 27,4 км.

Газ используется на приготовление пищи, отопление, горячее водоснабжение, на коммунально-бытовые нужды и промышленное потребление.

Тариф  на природный газ, реализуемый населению Краснодарского края для потребления, установлен:

- с 1 января 2014 года в размере 5,45 руб./ куб.м.

На сегодняшний день существуют следующие технические и технологические проблемы:

- Не газифицированы 4 населенных пункта: п. Восход, п. Животновод, п. Заречный, п. Степной и часть населения п. Новопокровский и п. Мирный.

Для обеспечения в полной мере потребностей населения в природном газе за расчетный срок необходимо произвести газификацию 100% потребителей всех населенных пунктов.

3.5. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Вывоз бытовых отходов с территории сельского поселения осуществляется МУ «Импульс».

МУ «Импульс» выполняет работы по наведению порядка  и буртование на свалке  ТБО. Предприятия, организации и население  вывозит ТБО самовывозом  на свалку.

Объёмы утилизации (захоронения) ТБО в тыс. мЗ по Покровскому сельскому поселению за 2014 год   составляет:

Таблица № 20

| Наименование | Численность населения (площадь покрытий) |  | Норма образования бытовых отходов в год на 1 чел. (на 1 м2) |  |  |  |  |  |  | Годовое накопление муниципальных отходов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  |  |  | м3 |  |  | тонн |  |  | м3 |  |  |
| пос. Новопокровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 1121 чел. |  | 0,3 |  |  |  | 1,4 |  |  | 336,3 |  |  | 1569,4 |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 1121 чел. |  | 0,015 |  |  |  | 0,075 |  |  | 16,8 |  |  | 84,1 |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 295260 кв.м. |  | 0,005 |  |  |  | 0,008 |  |  | 1476,3 |  |  | 2362,1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1829,4 |  |  | 4015,6 |  |  |
| пос. Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений |  | 264 чел. | 0,3 |  |  | 1,4 |  |  | 79,2 |  |  | 369,6 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений |  | 264 чел. | 0,015 |  |  | 0,075 |  |  | 4,0 |  |  | 19,8 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей |  | 63060 кв.м. | 0,005 |  |  | 0,008 |  |  | 315,3 |  |  | 504,5 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,5 |  |  | 893,9 |  |  |  |
| пос. Животновод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений |  | 271 чел. | 0,3 |  |  | 1,4 |  |  | 81,3 |  |  | 379,4 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений |  | 271 чел. | 0,015 |  |  | 0,075 |  |  | 4,1 |  |  | 20,3 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей |  | 43920 кв.м. | 0,005 |  |  | 0,008 |  |  | 219,6 |  |  | 351,4 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,0 |  |  | 751,1 |  |  |  |
| пос. Мирный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений |  | 380 чел. | 0,3 |  |  | 1,4 |  |  | 114,0 |  |  | 532,0 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений |  | 380 чел. | 0,015 |  |  | 0,075 |  |  | 5,7 |  |  | 28,5 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей |  | 73440 кв.м. | 0,005 |  |  | 0,008 |  |  | 367,2 |  |  | 587,5 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 486,9 |  |  | 1148,0 |  |  |  |
| пос. Степной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений |  | 205 чел. | 0,3 |  |  | 1,4 |  |  | 61,5 |  |  | 287,0 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений |  | 205 чел. | 0,015 |  |  | 0,075 |  |  | 3,1 |  |  | 15,4 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей |  | 85620 кв.м. | 0,005 |  |  | 0,008 |  |  | 428,1 |  |  | 685,0 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,7 |  |  | 987,3 |  |  |  |
| пос. Восход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений |  | 558 чел. | 0,3 |  |  | 1,4 |  |  | 167,4 |  |  | 781,2 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений |  | 558 чел. | 0,015 |  |  | 0,075 |  |  | 8,4 |  |  | 41,9 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей |  | 91080 кв.м. | 0,005 |  |  | 0,008 |  |  | 455,4 |  |  | 728,6 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 631,2 |  |  | 1551,7 |  |  |  |

С целью обеспечения системы сбора и удаления отходов от населения, здания жилищного фонда оборудованы мусороприемными камерами, мусоропроводами, мусоросборниками. Также на территории жилой застройки оборудованы контейнерные площадки, на которых установлены контейнеры. Сбор отходов у прочих потребителей также осуществляется из специально оборудованных ёмкостей с контейнерных площадок. Контейнерные площадки размещаются с учётом градостроительных и санитарных норм и правил. Парк контейнеров постоянно поддерживается в надлежащем состоянии их балансодержателями, систематически обновляется. Вывоз ТБО муниципальное учреждение  «Импульс» осуществляет трактором Белорус -82 с тележкой в количестве 1 ед. Организация вывоза и утилизация отходов от потребителей осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТБО. Также в соответствии с заключенными договорами реализуется система взаиморасчётов за оказанные услуги по сбору, вывозу, утилизации ТБО.

Для создания технологического комплекса с полным циклом обращения с отходами 1 - 5 классов опасности предусмотрено строительство полигона. Начало строительства полигона планируется начать в 2016 году и завершить в 2018 году.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Реализация политики энергосбережения на территории сельского поселения, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета сельского поселения и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

С 2014 года в Покровском сельском поселении реализуется Программа энергосбережения.

Программой энергосбережения указана следующая цель:

- Снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы, повышение энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях за счет снижения к 2012 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления учреждения на 3 процента.

Для достижения цели, поставленной в программе энергосбережения, запланировано решение следующих основных задач:

- оснащение приборами учета энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы;

- оснащение приборами учета энергетических ресурсов жилищного фонда;

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды, природного газа;

- сокращение выбросов продуктов сгорания, в т.ч. выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов;

- активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

С целью решения поставленных Программой энергосбережения задач реализуются следующие мероприятия:

-Анализ существующей ситуации, организационные мероприятия, принятие целевой программы по повышению эффективности использования энергии.

-Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

- Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

- Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования.

-Нормирование потребления энергетических ресурсов.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

-Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.

5.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги определены в соответствии с решением коллегии Администрации Краснодарского края  от 23.05.2011 «О согласовании показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на 2012–2014 годы»:

- 1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  - до  15,0 %.

- 2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - до 16,2 %.

- 3. Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги -  выше 89 %.

- 4. Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения -  до 20,1 %.

- Согласно расчетных данных для оценки доступности для населения Покровского сельского поселения платы за коммунальные услуги по всем критериям, плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

5.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов представлены в таблице № 21.

Показатели качества коммунальных ресурсов

Таблица № 21

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях - по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным потребителем |

5.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов представлены в таблице № 22.

Таблица № 22

| Год | Наименование ресурса | Отопление и горячее водоснабжение | Электричес- кая энергия | Водо-снабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование группы потребителей |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2014 2 | Бюджетные учреждения | - | 100 | 100 |
|  | Многоквартирные дома | - | 100 | 100 |
| 1 | 2 | - | 4 | 5 |
| 2015 | Бюджетные учреждения | - | 100 | 100 |
|  | Многоквартирные дома | - | 100 | 100 |
| 2016 | Бюджетные учреждения | - | 100 | 100 |
|  | Многоквартирные дома | - | 100 | 100 |
| 2017 - 2024 | Бюджетные учреждения | - | 100 | 100 |
|  | Многоквартирные дома | - | 100 | 100 |

* - в показателях учитываются здания, которые необходимо оснастить приборами учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка её заполнения».

5.4. Показатели надежности систем ресурсоснабжения.

Надёжность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения, характеризуется следующими целевыми показателями, представленными в таблице № 23.

Таблица № 23

| Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других объектов недвижимости поселения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2022 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в электроснабжении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в водоотведении от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.5. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения в полном объёме потребителей необходимыми ресурсами прирост мощностей и пропускной способности коммуникаций для доставки энергоресурсов должен составить не менее указанных в таблице №24 величин.

Таблица № 24

| Дополнительное увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов: | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2022 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - электроэнергия, тыс. кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - тепловая энергия, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - холодная вода, тыс. куб. м./сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - объёмы водоотведения, тыс. куб.м./сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - газ, тыс.куб.м/сут | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - |

Дополнительные объёмы реализованных потребителям коммунальных ресурсов должны составить не менее указанных в таблице № 25 величин.

Таблица № 25

| Дополнительное увеличение отпуска коммунальных ресурсов: | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2022 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - электроэнергия, тыс.кВт*ч | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| - тепловая энергия, Гкал | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| - холодная вода, тыс. куб.м | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| - объёмы водоотведения, тыс. куб.м./сут | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| - газ, тыс.куб.м/сут | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению Покровского сельского поселения приведена в таблице № 26 на общую сумму 59138,31 тыс. руб. Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях;

- полностью обеспечить услугами развивающиеся и застраиваемые
территории поселения;

- снизить затраты на ремонты.

Таблица № 26

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению  Покровского сельского поселения на 2014 – 2024 годы

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 –2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети, км | 51850,0 | 3600,0 | 6800,0 | 9000,0 | 10000,0 | 22450,0 |
| 2 | Гидрогеологические исследования | 1800,0 |  | 900,0 | 900,0 |  |  |
| 3 | Реконструкция скважин (8 шт) |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена насоса | 600,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |  |
|  | Обсадная труба | 249,75 |  |  | 124,875 | 124,875 |  |
|  | Фитинги и запорная арматура | 80,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |  |
|  | Кабель силовой водопогружной | 101,75 |  |  | 50,875 | 50,875 |  |
|  | Оголовок | 32,0 |  |  | 16,0 | 16,0 |  |
|  | Пуско-наладочные работы | 30,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |
|  | Транспортные расходы | 218,7 |  |  | 109,35 | 109,35 |  |
| 4 | Установка частотных преобразователей | 1360,00 |  |  |  |  | 1360,00 |
| 5 | Неучтенные расходы | 2816,11 | 300,0 | 300,0 | 600,0 | 600,0 | 1016,11 |
|  | Итого по МУ «Импульс»: | 59138,31 | 3900,000 | 8000,000 | 11156,100 | 11256,100 | 24826,110 |

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Инвестиционные проекты по централизованному теплоснабжению в Покровском сельском поселении отсутствуют.

8. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по следующим организациям:

- открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» Тихорецкий филиал Новопокровский производственный участок.

Общая сумма инвестиционных проектов по электроснабжению составляет 22820,200 тыс. рублей.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению на 2014 – 2024 годы представлена в таблице № 27.

Таблица № 27

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению Покровского сельского поселения на 2014 – 2024 годы

| №№ пп | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Замена изношенных электрических сетей | 21840,000 | - | 3450,000 | - | 3450,000 | - | - | 3450,000 | 3450,000 | 8040,000 |
| 2. | Внедрение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | 800,000 | 148,200 | - | 381,800 | - | 270,000 | - | - | - | - |
| 3. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 35,000 | 3,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | - | - | - | - |
| 4. | Содержание сетей уличного освещения | 75,000 | 5,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 5. | Установка приборов учета воды на артезианских скважинах | 70,200 | 16,200 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО: | 22820,200 | 172,400 | 3486,000 | 416,800 | 3485,000 | 287,000 | 9,000 | 3458,000 | 3458,000 | 8048,000 |

9. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ

Программой инвестиционного проекта в газоснабжении предусмотрены мероприятия на 2014-2024 годы на сумму 21537,600 тыс. руб. (таблица № 28).

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению на 2014 – 2024 годы

Таблица № 28

| №№ пп | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство ГРП (ГРПШ) | 8225,000 | - | 1645,000 | 1645,000 | - | 1645,000 | 1645,000 | - | - | 1645,000 |
| 2 | Строительство газопровода | 13312,600 | 512,600 | - | 4500,000 | - | 4500,000 | - | - | 3800,000 | - |
|  | Итого: | 21537,6 | 512,600 | 1645,000 | 6145,000 | - | 6145,000 | 1645,000 | - | 3800,000 | 1645,000 |

10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ТБО

Программой инвестиционного проекта по утилизации (захоронению) ТБО предусмотрены мероприятия по модернизации комплекса сортировки твердых бытовых отходов на 2014-2024 годы на сумму 31130,000 тыс. руб. (таблица № 29).

Программа инвестиционных мероприятий по утилизации (захоронению) ТБО на 2014 – 2024 годы

Таблица № 29

| № пп | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Разработка ПСД на строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов | 210,000 | - | 210,000 | - | - | - |
| 2 | Осуществление строительства площадки ожидания разгрузки для мусоровозов | 360,000 | - | - | 180,000 | 180,000 | - |
| 3 | Осуществление строительства полигона | 30560,000 | - | 6800,000 | 6800,000 | 6800,000 | 10160,000 |
|  | Итого: | 31130,000 | - | 7010,000 | 6980,000 | 6980,000 | 10160,000 |

11. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица № 30

| Наименование мероприятий | Источник финанси-рования | Итого | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2024 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения и водоотведения | БС | 9462,110 | 624,000 | 1280,000 | 1784,900 | 1800,950 | 3972,180 |
|  | ВС | 49676,200 | 3276,000 | 6720,000 | 9371,200 | 9455,150 | 20853,930 |
| Итого |  | 59138,310 | 3900,000 | 8000,000 | 11156,100 | 11256,100 | 24826,110 |
| 2. Мероприятия в сфере теплоснабжения | БС | - | - | - | - | - | - |
|  | ВС | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  | - | - | - | - | - | - |
| 3. Мероприятия в сфере электроснабжения | БС | 2738,420 | 20,690 | 418,320 | 50,020 | 418,200 | 1831,200 |
|  | ВС | 20081,780 | 151,710 | 3067,680 | 366,780 | 3066,800 | 13428,800 |
| Итого |  | 22820,200 | 172,400 | 3486,000 | 416,800 | 3485,000 | 15260,000 |
| 4. Мероприятия в сфере газоснабжения | БС | 4307,520 | 512,600 | 329,000 | 1229,00 | - | 2647,000 |
|  | ВС | 17230,080 | - | 1316,000 | 4916,000 | - | 10588,000 |
| Итого |  | 21537,600 | 512,600 | 1645,000 | 6145,000 | - | 13235,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. Мероприятия в сфере захоронения (утилизации) ТБО | БС | 3110,000 | - | 701,000 | 698,000 | 698,000 | 1016,000 |
|  | ВС | 28020,000 | - | 6309,000 | 6282,000 | 6282,000 | 9144,000 |
| Итого |  | 31130,000 | - | 7010,000 | 6980,000 | 6980,000 | 10160,000 |
| ВСЕГО, в том числе: |  | 134 626,110 |  |  |  |  |  |
| БС - бюджетные средства, в том числе: |  | 19618,050 | - | - | - | - | - |
| - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| ВС - внебюджетные средства |  | 115008,060 |  |  |  |  |  |

Объемы финансирования Программы на 2014-2024 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.